（以下為論文正文。字體全部是宋體）

***在鑄造工藝優化中的應用（小二號、加粗）

*** Application In Casting Production

趙**  李**（五號字）

(作者單位、所在城市、郵編) （五號字）

（不能使用分欄設置）

（正文字體為五號字，行間距為1.25倍行距）

（請務必注意對產品和公司名稱的拼寫。請參考論文徵集注意事項中公司及主要產品的正確拼寫方法）

摘  要: （小四號字體加粗）接助於***系統，鑄造技術員在工藝設計前或生產過程中進行工藝優化。本文通過某零件毛坯鑄造工藝的優化為例，介紹了***軟體的功能以及應用方法。應用表明該軟體能準確的預測鑄件缺陷，並對改進後的工藝方法進行驗證。（字體楷體_GB2312、五號字）

關鍵字: （小四號字體加粗）	***　工藝優化　電腦　類比（字體楷體_GB2312、五號字）（請選出4至5個關鍵字.比如：汽車、制動系統……）

Abstract:（小四號字體加粗）  Applying the theory of finite element analysis ,the paper is analysed the intension of the steer-arm in the steer system and got the stress draw of the  steer-arm. The analysis can advance the controlling flexible of the heavy off-road vehicle and is the optimize design basis of steer-arm. （字體Arial、五號字）

Key words: （小四號字體加粗） impact，thin-walled tube，dynamic progressive buckling，non-linear FEM（字體 Arial、五號字）

（注意：本範本僅作為對論文字體、段落、圖片、參考文獻和標題等的示範。除中英文的摘要和關鍵字必須編寫之外，論文文章結構由作者自行決定。本文的文章結構不屬於我們對論文編寫的規定之一）

1 概述（大標題為四號字加粗）

機械結構的應力、應變計算與分析是機械產品設計的重要一環，它直接關係到最終產品設計的成功與否，及品質的好壞和成本的高低。以往應用材料力學和彈性力學的方法計算，由於幾何形狀和載荷的複雜性，使得大多數的實際問題難以得到封閉式的數學解，不得不對結構及其受力與約束狀態做很大的簡化，其計算結果往往與實際情況相差很遠，甚至失去了分析計算的意義。在驗算機械結構的強度與剛度時，為了可靠起見，常常選擇過大的安全係數，造成所設計的機械結構尺寸和重量偏大；另一方面，由於計算分析的粗略性，也可能出現某些薄弱環節或局部的強度、剛度不足。

由於轉向性能直接影響到重型越野車的機動靈活性、操縱穩定性和使用經濟性，因此對重型越野車轉向系統的設計提出了更高的要求。轉向系統不僅要實現轉向時的協調運動，還必須有足夠的強度，保證在各種複雜受力的情況下其零部件不會損壞。在滿足以上要求的情況下，儘量減輕品質，以減輕整車重和降低材料消耗。為此，需選用適當的演算法，對轉向機構零部件進行有限元分析，從而為轉向機構的設計和製造提供理論依據。傳統的轉向系統的設計方法是依賴已有的產品，經過類比分析後進行局部地改動，只能近似地滿足功能要求，無法提高整車的使用經濟性，零部件的結構一般得不到改進，更無法做到經濟合理。同時，隨著重型越野車系列化的發展，新產品更新換代的加快，轉向系統的設計週期也將大幅度的縮短。因此，為了實現重型越野車轉向機構設計的合理性和快速性，需要對其結構和性能進行分析，研究出重型越野車轉向系統的優化設計系統。

2 有限元模型的建立

由於轉向傳動機構的零部件比較多，現選擇受力情況比較複雜的轉向臂、進行有限元分析。

2.1 網格劃分（小標題為小四號字並加粗）

採用體單元進行網格劃分。結點數和單元數見表1。

表1轉向臂的結點數和單元數

| 零件 | 結點數 | 單元數 |
| --- | --- | --- |
| 轉向臂 | 25427 | 39931 |

2.2 材料與屬性

計算中所使用的材料參數如下：

合金鋼的材料參數：

彈性模量：206GPa

材料密度：7.9e+3kg/m3

泊松比：0.3

長度單位為：mm

2.3 轉向臂有限元模型受力和約束圖

工況一：

一橋左輪卡死，其它車輪打滑時，忽略各個構件間的摩擦力和品質，得到一橋轉向節臂受到助力系統給的42390N，一橋左側拉杆給的30177N的力。力和約束圖見圖1。

工況二：

一橋右輪卡死，其它車輪打滑時，忽略各個構件間的摩擦力和品質，得到一橋轉向節臂受到助力系統給的42390N，一橋橫拉杆給的45390N的力。一橋轉向節臂的力和約束圖，見圖2。

（圖片/文字方塊的版式應

選為：“四周型”）

做法：按滑鼠右鍵，選擇

設置圖片格式。在版式頁

中選擇“四周型”

圖1 一橋轉向節臂工況一的力和約束圖
      （圖注應在圖片正下方）

3 計算結果圖

······ ······

4 分析與結論

由圖4、5、6可得到轉向節臂的最大應力max=568MPa ，該轉向節臂的材料許用應力值為：σb=980MPa。

通過…… ……，可以…… ……

因此，……  ……

5 參考文獻

[1] *** *** User’s Manual, Volume4,Part9: PCL

[2] 賈志中編 《彈性穩定》 煤炭工業出版社 1989

（參考文獻字體請使用：楷體_GB2312、五號字）

注意事項：

1，Altair公司及產品的正確拼寫方法：

- Altair

- HyperWorks、HyperMesh、SimLab、MotionView、HyperCrash

- HyperView、HyperGraph

- solidThinking Inspire、solidThinking Evolve、OptiStruct、HyperStudy

- MotionSolve、RADIOSS、AcuSolve、FEKO

- HyperForm、HyperXtrude

- PBS Works、PBS Professional

2，關於其它CAE友商公司及產品名稱的處理

- 不允許出現在題目和摘要部分

- 專案/課題採用其它CAE友商的產品，同時也用到Altair產品的，必須對非Altair產品內容部分進行壓縮，甚至刪除非緊要部分，確保非Altair產品相關內容篇幅<30%。

- 其它CAE友商的產品名稱在文中出現次數不能超過兩次。

- 加入Altair Partner Alliance的公司和產品除外，內容為HyperStudy調用其它求解器的論文除外。

3， 摘要必須出現Altair公司及產品的名稱，關鍵字必須至少有一個Altair產品的名稱。

4， 結論必須提到Altair公司的產品或者解決方案，以及給用戶帶來的價值。

5，各類文獻的著錄格式

- 期刊：作者.題名.刊名，出版年份，卷（期）：起止頁碼；

- 專著：作者.書名.版本（第1版不著錄）.出版地：出版者，出版年，起止頁碼；

- 論文集：編者.論文集名.出版地：出版者，出版年.起止頁碼；

- 學位論文：作者.題名：[學位論文].保存地點：保存單位，年份；

- 專利文獻：專利申請者.題名.專利國別，專利文獻種類，專利號.出版日期。

- 文獻作者3名以內全部列出，4名以上則列前3名，後加"，等"或"，etc"；

- 外文作者姓前名後，名用縮寫，不加縮寫點。